| Институт (факультет) | Институт информационных технологий |  |
| --- | --- | --- |
| Кафедра |  | Математического и программного обеспечения ЭВМ |  |

ПРОЕКТ

| по дисциплине | Проектирование и администрирование компьютерных сетей |
| --- | --- |
| на тему | Проектирование компьютерной сети для |
| «Института химико-технологических систем “ФосТех”» |  |

| Выполнил студент группы |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1ПИб-02-1оп-22 |  | группа |
| направления подготовки (специальности) |  |  |
| 09.03.04 | Программная инженерия |  |
| шифр, наименование |  |  |
| Микуцких Григорий Андреевич |  |  |
| фамилия, имя, отчество |  |  |

Руководитель

Селяничев Олег Леонидович

фамилия, имя, отчество

доцент

должность

Дата представления работы

«______» _________________ 2026 г.

Заключение о допуске к защите

Оценка _______________, ________________

количество баллов

Подпись преподавателя_________________

| Череповец, | 2026 |
| --- | --- |
|  | год |

Оглавление

Введение	3

1. Описание деятельности организации	4

2. Схема размещения рабочих мест сотрудников	5

3. Подбор и описание параметров оборудования (1)	7

4. Схема сети	10

4.1. Основы построения сети	10

4.2. Логическая схема сети (1)	14

4.3. Структурная схема сети	15

5. Настройка сети (1)	17

6. Программные средства для организации сети	21

Заключение	22

Список литературы	23

- Введение

Современный этап развития информационных технологий характеризуется постоянным повышением спроса на высокие технологии для автоматизации рутинных задач. Не являются исключением и научно-исследовательские организации, деятельность которых напрямую зависит от скорости обработки информации, надёжности хранения данных и эффективности взаимодействия между сотрудниками и подразделениями.

В рамках развития информационной инфраструктуры научно-исследовательской организации «Институт химико-технологических систем “ФосТех”» планируется проектирование и оснащение вычислительной и сетевой среды. Основным направлением деятельности института являются исследования и разработка технологий переработки минерального сырья, а также совершенствование процессов получения фосфорных соединений, сернокислотной продукции и минеральных удобрений для промышленного применения.

Использование современных вычислительных и сетевых решений позволит повысить производительность труда, обеспечить стабильный доступ к специализированным ресурсам и создать условия для проведения сложных научных исследований.

Описание деятельности организации

Предметной областью решаемой задачи является организация информационной и сетевой инфраструктуры отдела научно-исследовательского института «ФосТех», занимающегося разработкой технологий переработки фосфатного сырья и производством химической продукции промышленного назначения.

В отделе ведётся учёт следующей информации:

- результаты научных исследований, лабораторных испытаний и расчётов;

- сведения о сотрудниках, подразделениях и распределении задач;

- техническая документация, отчёты и архивные материалы;

- данные о химических реагентах, оборудовании и расходных материалах;

- информация об обмене данными с другими научными и производственными организациями.

Вышеперечисленное крайне сложно организовать традиционными методами (ведение бумажных журналов и каталогов). Использование бумажных носителей существенно замедляет поиск информации, усложняет обработку больших объёмов данных и повышает вероятность потери или повреждения документов. Кроме того, при отсутствии единой вычислительной сети затрудняется взаимодействие между подразделениями института и обмен информацией между сотрудниками.

Для решения данных задач необходимо внедрение современной компьютерной сети и приобретение вычислительного оборудования. Использование персональных компьютеров, серверов, сетевых коммутаторов и маршрутизаторов позволит автоматизировать хранение, обработку и передачу информации, обеспечить централизованный доступ к данным и организовать защищённое подключение к сети Интернет.

Также нужно учитывать, что сегодня функционирование объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в России сопряжено с критическими рисками при использовании любых импортных решений, оборудования или услуг. В условиях санкционного давления иностранные поставщики могут в любой момент в одностороннем порядке прекратить техническую поддержку, заблокировать обновления программного обеспечения или удалённо отключить аппаратные комплексы. Это создаёт прямую угрозу дестабилизации технологических процессов, утечки конфиденциальных данных и сбоев в работе стратегически важных отраслей — от энергетики до банковского сектора. Кроме того, сохраняется высокая вероятность наличия в зарубежных продуктах скрытых уязвимостей или недокументированных возможностей («закладок»), которые могут быть использованы для проведения масштабных кибератак на инфраструктуру страны.

Перед тем, как создать КИИ «ФосТех`а», необходимо определить требования к компьютерному и сетевому оборудованию, рассчитать количество рабочих мест, спроектировать локальную вычислительную сеть и подобрать технические средства, обеспечивающие бесперебойную работу института.

Схема размещения рабочих мест сотрудников

Существуют такие средства проектирования плана помещений:

- Microsoft Visio – это профессиональное приложение для создания разнообразных схем, диаграмм и визуальных представлений данных [2];

- draw.io – это бесплатный онлайн‑редактор для создания диаграмм, схем и визуализаций разного типа [3];

- Планоплан – это российская программа для дизайна интерьера в 2D и 3D, которая позволяет создавать различные 2D-планы для проектирования интерьера: технические, обмерные, электрические и сантехнические, всё на компьютере без выхода в сеть Интернет (есть 7-ми дневный пробный период) [4];

- Remplanner – российский онлайн‑сервис для проектирования чертежей и 3D-визуализации интерьеров, который позволяет создать полноценный рабочий проект с чертежами, пригодный для строителей и согласований [5].

Для проектирования плана помещения был выбран Remplanner, так как он содержит набор шаблонных объектов: стены разного материала и толщины, элементы мебели, компьютерное и сетевое оборудование, а также позволяет автоматически рассчитывать площадь помещения и оценить объём монтажных работы (длина кабелей). Был построен следующий план помещения (рис. 1).

Рис. 1. План помещения

Комнаты в помещении:

- рабочая зона (Комната 1);

- переговорная (Комната 2);

- серверная (Комната 3).

Примерные площади комнат:

- Комната 1 – 57.46 м2;

- Комната 2 – 9 м2;

- Комната 3 – это 23.24 м2.

Планируемая вместимость: 17 работников (8 – за рабочими столами, 9 – в переговорной).

В рабочей зоне находятся дежурные инженеры, сотрудники ИТ-отдела, операторы ЭВМ и научные сотрудники. В переговорной находятся аналитики, клиенты, специалисты других отделов. В серверной находятся системные администраторы.

Необходимо подобрать технические средства, обеспечивающие бесперебойную работу института.

Подбор и описание параметров оборудования

Каждое рабочее место требуют подключения к локальной сети и защищённое подключение к сети Интернет. Устройства будут соединены с помощью кабеля витой пары.

Для построения локальной вычислительной сети (ЛВС) будет закуплено следующее оборудование:

- моноблоки (персональный компьютер с монитором, клавиатурой и манипулятором типа «мышь»);

- коммутаторы;

- маршрутизатор (для объединения подсетей рабочей зоны с серверной и выхода в сеть Интернет);

- серверные шкафы;

- серверы;

- DAC-кабели (для коммутации внутри шкафов);

- кабель-каналы;

- кабели витой пары;

- кримпер.

Всё необходимое оборудование и инструменты представлено в табл. 1.

Таблица 1

Оборудование

| Название | Фото | Характеристики | Шт. | Цена за шт. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Витая пара PROconnect 01-0142-3-25 |  | Тип витой пары FTP (экранированный) Категория 5e Число пар 4 Количество жил 8 Экранирование фольга (общий экран) Структура жилы одножильный Материал проводника CCA Толщина сечения жилы 0,5 мм Материал диэлектрика HDPE Материал внешней изоляции PVC (ПВХ) Макс. скорость передачи данных1000Мбит/с Температурный режим - от −40∘C до +60∘C Длина 25 м Стандарт AWG 24 Тип упаковки бухта | 1 | 12 000 |
| Коннектор Vention RJ45 (8p8c), FTP cat. 7 |  | Восьмиконтактный разъём для обжима кабеля витая пара, прозрачный корпус, упаковка | 20 | 85 |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кримпер Gigant GEP 01 |  | Min диаметр кабеля: 0,8 мм. Max диаметр кабеля: 5 мм. Сечение провода: 0,5–6 мм². Вес нетто: 0,32 кг. Габариты без упаковки: 210×45×25 мм. Материал рабочей части: высокопрочная сталь. Рукоятки: двухкомпонентные с резиновыми вставками (эргономичная форма, предотвращают скольжение). Регулировка глубины реза: нет. Регулировка диаметра реза: нет. Электроизоляция (VDE): нет. | 1 | 1800 |
| Съемник изоляции для кабеля и одиночных проводов SHTOK СИ-2ВП 27103 |  | Тип механический(ручной) Назначение для снятия изоляции Для коаксиальных кабелей нет Нож: есть Сменные ножи: нет Регулировка глубины реза: нет Max диаметр кабеля: 6 мм Max сечение провода: 25 мм² Электроизолированный (VDE): нет Вес нетто: 0.01 кг Габариты без упаковки: 34х5х90 мм Торцевой захват: нет Чехлы-рукоятки: пластик | 1 | 100 |
| Напольный канал СSP-N 75x17 G серый 2м DKC 01332 01332DIY Код товара: 15146359 |  | Вид: напольный. Тип: кабель‑канал. Размер короба (Ш × В): 75×17 мм. Длина секции: 2000 мм. Площадь внутреннего сечения: 3164 мм². Количество перегородок: 1. Степень защиты: IP40. Цвет: серый (RAL 9016). Материал короба и аксессуаров: ПВХ. Ширина крышки: 75 мм. Температура эксплуатации: от +5 до +60∘ C. | 10 | 2000 |
| ПК-моноблок |  | Бренд ExeGate Диагональ экрана 23.8" Макс. частота обновления кадров 60 Гц Процессор Intel Core i5-4590 Количество ядер процессора 4 Объем кэша L3 6 МБ Видеокарта Intel HD Graphics 4600 Оперативная память 16 ГБ Максимальный размер памяти 32 ГБ Частота памяти 1600 МГц Общий объем накопителей SSD 512 ГБ Операционная система Windows 11 Периферия беспроводные клавиатура и мышь | 8 | 55 000 |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрутизатор Cisco ISR 1111-8P |  | количество ядер центрального процессора — 2; архитектура центрального процессора — ARM; модель чипа — IPQ-8064; номинальная частота — 1,4 ГГц; объём оперативной памяти — 1 ГБ. В роутере установлено 10 гигабитных портов, объединённых в две коммутационные группы по пять портов, и SFP-порт на 1,25 Гбит/с. Питание может осуществляться по комплектному блоку питания постоянного тока 24 В/1,2 А или по PoE в пассивном режиме в диапазоне напряжений 10—30 В. Десятый порт раздаёт питание по стандарту PoE в пассивном режиме с максимальным током 0,6 А. Собственное потребление роутера не превышает 10 Вт. Полное потребление с учётом максимальной нагрузки, подключённой к порту PoE, составляет 30 Вт. Встроенная операционная система RouterOS работает по лицензии 5 уровня. Поддерживается консольное управление через порт RJ45/Serial. | 1 | 30 000 |
| Коммутатор Aquarius AQ-N3000-24T4Y2Q-PE |  | Тип основных портов: GigabitEthernet RJ45 (24 порта) Интерфейсы 25GBase-X: 4 Интерфейсы 40GBase-X: 2 Консольный порт: RJ-45 Uplink: 40 GigabitEthernet QSFP+ Поддержка стекирования: да VLAN: до 4094 Таблица MAC: ~98 000 записей ACL: ~2900 правил Протоколы L2-резервирования: STP / RSTP / MSTP / ERPS / MLAG QoS: да L3-функции: OSPF, BGP, RIP, IS-IS, VRRP, PBR, VRF и др. Система охлаждения: воздух Размеры, мм: примерно 44×440×440 | 1 | 120000 |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммутатор Cisco C1000-16FP-2G-L |  | Тип коммутатора: управляемый L2. Количество портов для подключения: 24. Тип портов: 10/100/1000Base-T. Тип Uplink портов: 1000Base-T. Поддержка PoE: да. Бюджет PoE: 240 Вт. Количество портов PoE+: 24. Управление: через командную строку CLI и встроенный веб-интерфейс. Программное обеспечение: IOS LAN Base. Совместимость с ОС: UNIX or Linux, Windows. Защита: IP-20 (от пыли и влаги). Дополнительные возможности: поддержка USB-консоли и Bluetooth, технология PoE+, протоколы сетевого мониторинга и безопасности 802.1X, зеркалирование портов. Внутренняя пропускная способность: до 32 Gbit/s. Рабочая высота: 0–3000 м. Диапазон температур при эксплуатации: -5–50 °C. Оперативная память: 512 MB. Флэш-память: 256 MB. | 1 | 228 622 |
| Шкаф напольный ЦМО ШТК-М-18.6.8-3ААА |  | Высота в юнитах -18 U Максимальная нагрузка - 420 кг Монтаж - напольный Комплектация - Шкаф Класс защиты (IP) - IP20 Ширина - 600 мм Высота - 960 мм Глубина - 800 мм | 2 | 56 000 |
| Кабель SFP+ OSNOVO OC-SFP-10G-1M - DAC 10G. |  | Тип кабель Кол-во разъемов 2 шт Тип разъема SFP Материал биметалл, ПВХ Длина кабеля 1 м Цвет черный Диапазон рабочих температур от 0 до +70 °С Способ крепления нет Поддержка скорости Гбит/с 10 Рабочее напряжение 3.3 В | 12 | 2 790 |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевое хранилище (NAS) Synology RS4021xs+ |  | Процессор Intel Xeon D-1541 Частота процессора 2100 МГц Количество ядер процессора 8 Объём оперативной памяти 16 ГБ Накопители в комплекте 0 шт. Количество отсеков для накопителей - 16 шт. Максимально поддерживаемый объём одного накопителя 6 ТБ Форм‑фактор отсеков накопителей -3,5″/2,5″ Интерфейс накопителей SATA II / III Возможность горячей замены HDD Есть Поддержка RAID Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID F1 Количество портов Ethernet 6 шт. Скорость сетевого интерфейса 1 Гбит/с, 10 Гбит/с Wi‑Fi Нет USB‑порты USB 3.2 Gen 1 × 2 eSATA‑порты 0 шт. Поддержка iSCSI Есть Система охлаждения Есть Напряжение питания - 100–240 В / 50–60 Гц Габариты (Ш × В × Г) 482×132,3×656,5мм | 8 | 785 000 |
| Тестер Noyafa NF-8508 |  | Тип разъема RJ-45 (8P8C) Тип тестируемых кабелей CAT-5-6-7, (STP/UTP) Cтандарт PoE 802.3af; 802.3at Тип волокна SM/MM Интерфейсы USB Type C Источник питания Li-Ion аккумулятор 3.7В, 1500 мАч (передатчик, приемник) Язык интерфейса Русский; Английский Длина волны (VFL), нм 650 Тип разъема (VFL) SC Мощность излучения VFL, мВт 10 Измеритель оптической мощности (PM) Длина волны (PM), нм850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 Тип разъема (PM) SC Диапазон измерений, дБм -70 ... +10 | 1 | 8 837 |

Суммарные траты на закупку оборудования и инструментов: 8*55 000 + 1*30 000 + 1*125 000 + 1*120 000 + 1*228 622 + 2*56 000 + 8*785 000 + 12*2 790 + 1*12 000 + 10*2000 + 20*85 + 1*1800 + 1*100 + 1*8 837 = 7 413 539 ₽.

Перед монтажными работами необходимо создать схему вычислительной сети: выбор сетевой технологии, топологии, проектирование логической схемы, создание структурной схемы.

Схема сети

Основы построения сети

Вычислительная сеть — это система взаимосвязанных компьютеров и периферийного оборудования, объединённых каналами связи для обмена данными и совместного использования ресурсов [2].

Она является логическим результатом эволюции двух важнейших научно-технических отраслей современной цивилизации — вычислительной техники и телекоммуникационных технологий.

Базовым признаком современной вычислительной сети является возможность обмена данными в автоматическом режиме без участия человека на промежуточных этапах транспортировки пакетов.

Прикладные возможности сетей [2]:

- совместное использование ресурсов и общее использование ПО;

- совместная работа нескольких компьютеров и общее использование оборудования (принтеры, модемы, диски и т. п.);

- обмен информацией;

- предоставления ресурсов.

Телекоммуникационные сети классифицируются по виду передаваемого контента на:

- радиосети;

- телефонные сети;

- телевизионные сети;

- компьютерные сети.

Компьютерная сеть (сеть передачи данных) – это совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный обмен между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных носителей информации [2].

Сетевая технология – это согласованный набор программных и аппаратных средств (например, драйверов, сетевых адаптеров, кабелей и разъёмов), а также механизмов передачи данных по линиям связи, достаточный для построения вычислительной сети [2].

На первых порах для соединения компьютеров друг с другом использовались нестандартные сетевые технологии. В середине 80-х годов положение дел в локальных сетях кардинально изменилось. Утвердились стандартные сетевые технологии объединения компьютеров в сеть — Ethernet, Arcnet, Token Ring, Token Bus, несколько позже —FDDI.

Технология FDDI разрабатывалась для применения в ответственных участках сетей - на магистральных соединениях между крупными сетями, например сетями зданий, а также для подключения к сети высокопроизводительных серверов. Поэтому главным для разработчиков было обеспечить высокую скорость передачи данных, отказоустойчивость на уровне протокола и большие расстояния между узлами сети. Все эти цели были достигнуты. В результате технология FDDI получилась качественной, но весьма дорогой [2].

Token Ring — технология локальных сетей с передачей маркера (token passing), обеспечивающая детерминированный доступ к среде и предотвращение коллизий. Узлы образуют логическое кольцо, и право передачи данных получает только тот узел, у которого есть маркер. Это повышает предсказуемость задержек по сравнению с Ethernet ранних версий, но снижает гибкость сети и удорожает её реализацию.

ArcNet является одним из старейших решений. Максимальная длина сети достигает шести километров, а число устройств ограничено двумястами пятьюдесятью пятью. Основной недостаток — низкая скорость передачи, составляющая всего два с половиной мегабита в секунду. Преимуществом является детерминированный метод доступа, гарантирующий доставку данных.

Ethernet – это одна из первых стандартных сетевых технологий, работающая со скоростью 10 Мбит/c, используемая в проводных локальных сетях. Она описывается набором стандартов под названием IEEE 802.3, опубликованных Институтом инженеров электротехники и электроники [2].

Таким образом, FDDI избыточно дорогая для типовых задач, Token Ring сложнее и сейчас практически вытеснена Ethernet как более гибкой и дешёвой технологией, была выбрана третья.

Объединяя в сеть несколько (больше двух) компьютеров, необходимо решить, каким образом соединить их друг с другом, другими словами, выбрать конфигурацию физических связей, или их топологию.

Топология сети – это конфигурация (компоновка, структура) графа, вершинам которого соответствуют конечные узлы сети и коммуникационное оборудование, а рёбрам — физические или информационные связи между вершинами; физическое расположение компьютеров сети друг относительно друга и способ соединения их линиями связи [2].

Сети могут быть классифицированы на основе топологии. Топологический тип сети весьма отчётливо характеризует сеть, он понятен как профессионалам, так и пользователям [2].

От выбора топологии существенно зависят характеристики сети. Наличие между узлами нескольких путей повышает надёжность сети и делает возможным распределение загрузки между отдельными каналами. Простота присоединения новых узлов, свойственная некоторым топологиям, делает сеть легко расширяемой. Экономические соображения часто приводят к выбору топологий, для которых характерна минимальная суммарная длина линий связи [2].

Топология определяет:

- требования к оборудованию;

- тип используемого кабеля;

- надёжность работы;

- возможности расширения сети;

- допустимые и наиболее удобные методы управления обменом.

Среди множества возможных конфигураций различают полносвязные и неполносвязные.

Полносвязная топология соответствует сети, в которой каждый компьютер непосредственно связан со всеми остальными. Полносвязные топологии в крупных сетях применяются редко, так как для связи N узлов требуется N(N – 1)/2 физических дуплексных линий связей, то есть имеет место квадратичная зависимость от числа узлов. Этот вид топологии используется в многомашинных комплексах или в сетях, объединяющих небольшое количество компьютеров [2].

Все другие варианты основаны на неполносвязных топологиях, когда для обмена данными между двумя компьютерами может потребоваться транзитная передача данных через другие узлы сети [2].

Ячеистая топология получается из полносвязной путём удаления некоторых связей. Ячеистая топология допускает соединение большого количества компьютеров и характерна, как правило, для крупных сетей [2].

Достоинства:

Высокая отказоустойчивость: благодаря наличию избыточных связей, выход из строя одного узла или линии связи не прерывает работу всей сети;

Масштабируемость: позволяет легко подключать новые узлы без необходимости перестраивать всю структуру сети;

Эффективное управление трафиком: данные могут передаваться по нескольким путям одновременно, что снижает риск перегрузок.

Недостатки:

Высокая стоимость: требуется значительное количество кабеля и сетевого оборудования (портов) для реализации всех связей;

Избыточность ресурсов: многие каналы связи могут простаивать большую часть времени, что делает топологию менее экономичной по сравнению с другими.

В сетях с кольцевой топологией данные передаются по кольцу от одного компьютера к другому. Мало распространена в локальных сетях [2].

Достоинства:

обеспечивает резервирование связей;

отсутствие коллизий, следовательно прогнозируемая пропускная способность;

устойчивость к перегрузкам;

источник может контролировать процесс доставки данных адресату;

отсутствует центральный абонент (просто подключить нового);

каждый компьютер ретранслирует (восстанавливает, усиливает) приходящий к нему сигнал.

Недостатки:

выход из строя хотя бы одного абонента нарушает работу всей сети;

наиболее уязвимо к повреждениям кабеля, поэтому обычно предусматривают прокладку двух или более параллельных линий связи, одна из которых находится в резерве.

Звездообразная топология (топология "звезда") образуется в случае, когда каждый периферийный компьютер подключается к центральному устройству, называемому концентратором, образуя широковещательный сегмент сети [2].

Достоинства:

- выход из строя периферийного компьютера или его сетевого оборудования никак не отражается на функционировании оставшейся части сети;

- хорошая масштабируемость сети;

- высокая производительность сети;

- возможность ограничения информации от посторонних лиц;

- гибкие возможности администрирования.

Недостатки:

- отказ центрального компьютера делает сеть полностью неработоспособной (должны приниматься специальные меры по повышению надёжности центрального компьютера и его сетевой аппаратуры);

- более высокая стоимость сетевого оборудования из-за необходимости приобретения специализированного центрального устройства;

- значительно больший расход кабеля;

- возможности по наращиванию количества узлов в сети ограничиваются количеством портов концентратора.

Иногда имеет смысл строить сеть с использованием нескольких концентраторов, иерархически соединённых между собой звездообразными связями. Получаемую в результате структуру называют иерархической звездой, или деревом. В настоящее время дерево является самой распространённой топологией связей как в локальных, так и глобальных сетях [2].

Особым частным случаем звезды является «общая шина» - передаваемая информация распространяется по кабелю и доступна одновременно всем компьютерам, присоединённым к этому кабелю [2].

Достоинства:

дешевизна и простота присоединения новых узлов к сети;

выход из строя рабочей станции не отражается на работе сети, то есть отсутствует явно выраженный центральный абонент.

Недостатки:

низкая надёжность (любой дефект кабеля полностью парализует всю сеть);

невысокая производительность (в каждый момент времени только один компьютер может передавать данные по сети);

сложная локализация неисправностей;

с добавлением новых рабочих станций падает производительность сети.

В то время как небольшие сети, как правило, имеют типовую топологию — "звезда", кольцо или "общая шина", — для крупных сетей характерно наличие произвольных связей между компьютерами. В таких сетях можно выделить отдельные произвольно связанные фрагменты (подсети), имеющие типовую топологию, поэтому их называют сетями со смешанной топологией [2].

Таким образом, для построения вычислительной сети выбрана смешанная (гибридная) топология, так как она позволяет объединить различные принципы организации сети в зависимости от функционального назначения помещений.

В серверном и рабочем помещениях будет использоваться топология «иерархическая звезда», так как она обеспечивает централизованное управление и удобство администрирования серверного оборудования.

На уровне подразделений института будет применена древовидная топология (рис. 2), позволяющая структурировать сеть по отделам и объединять в единую систему через центральные узлы. Отказ древовидной сети не нарушит работу внутри помещений, и они смогут делиться ресурсами между собой.

Рис. 2. Пример древовидной топологии

Логическая схема сети (1)

Логическая схема сети отражает логическое представление ЛВС без привязки к реальному физическому пространству: идеи того, как сеть должна выглядеть и работать.

Существуют такие средства проектирования логической схемы сети:

- 10-Strike Network Diagram (также известная как «10-Страйк: Схема Сети») — это программа для автоматического обнаружения устройств в локальной сети и построения наглядной графической схемы их соединений, которая помогает администраторам сетей быстро понять структуру сети, выявить проблемы с подключением и упростить управление сетевой инфраструктурой [7];

- GNS3 (Graphical Network Simulator 3) — это программный симулятор сетевого оборудования, который позволяет создавать и эмулировать виртуальные сети на локальном компьютере с виртуальными устройствами (маршрутизаторами, коммутаторами, брандмауэрами и др.) без необходимости использования физического оборудования [8];

- NetEmul – это учебная программа для моделирования и визуализации работы компьютерных сетей, которая позволяет создавать, настраивать сети и проверять их работоспособность, а также облегчает понимание процессов, происходящих в сетях [9];

- Cisco Packet Tracer – это симулятор компьютерных сетей, разработанный компанией Cisco для обучения и практики. Он позволяет создавать виртуальные топологии сетей, имитируя работу различного оборудования: маршрутизаторов, коммутаторов, точек доступа, серверов и конечных устройств [10].

Для проектирования логической схемы сети был выбран Cisco Packet Tracer (рис. 3). Его используют для следующих задач:

- изучение протоколов передачи данных;

- проектирование схем компьютерной сети без покупки оборудования;

- проверка работоспособности настроек планируемой сети;

- подготовка к сертификационным экзаменам Cisco;

- поиск и устранение неполадок в виртуальной среде.

Рис. 3. Пример главного рабочего окна Cisco Packet Tracer

В ходе проектирования была получена следующая логическая схема локальной вычислительной сети для помещения (рис. 4).

Рис. 4. Логическая схема локальной вычислительной сети для помещения

Важные моменты при создании логической схемы приведены на рис. 5-….

Рис. 5. Окно замены базовой сетевой карты сервера на 2 модуля 1FGE

Рис. 6. Окно установки модулей блока питания и SFP «GLC-LH-SMD»

Рис. 7. Для серверов нужен кабель Fiber

Объединение портов для каждого сервера (группы 1-8):

Switch(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/1 - 2

Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active

Структурная схема сети (1)

После совмещения плана помещения (см. рис. 1) и логической схемы сети (см. рис. 3) была получена структурная схема на рис. 4.

Рис. 8. Структурная схема

Красными линиями обозначены соединения конечных узлов (компьютеров, серверов) с коммутаторами, синими – коммутаторов с маршрутизатором, оранжевым – подключение к сети института. Количество параллельно идущих кабелей витой пары определяется числами на пересечении. Все умт

Настройка сети (2)

Настройку устройств в Cisco Packet Tracer (см. рис. 3) можно осуществлять двумя основными способами:

- вкладка Config – это графический интерфейс для быстрого изменения базовых параметров и оснащения сетевого оборудования (наличие портов, блока питания, ручной ВКЛ/ВЫКЛ);

- вкладка CLI (Command Line Interface), которая полностью имитирует реальную командную строку операционной системы Cisco IOS и позволяет вводить команды.

Была проведена настройка маршрутизатора R1 с выходом в сеть института командами в CLI:

Router> enable Router# configure terminal ! Настройка интерфейса в сторону внутренней сети (без IP, просто включаем) Router(config)# interface GigabitEthernet0/0 Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# exit ! Субинтерфейс для VLAN 10 (Пользователи) Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.10 Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10 Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 Router(config-subif)# exit ! Субинтерфейс для VLAN 20 (Серверы) Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.20 Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20 Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 Router(config-subif)# exit ! Настройка внешнего порта в сторону Института Router(config)# interface GigabitEthernet0/2 Router(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.252 Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# exit ! Статический маршрут по умолчанию (в интернет / Институт) Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

Настройка коммутатора S1 для подсети рабочей зоны:

Switch> enable Switch# configure terminal ! Создание VLAN Switch(config)# vlan 10 Switch(config-vlan)# name Users Switch(config-vlan)# vlan 20 Switch(config-vlan)# name Servers Switch(config-vlan)# exit ! Настройка магистрального порта (Trunk) к роутеру r1 Switch(config)# interface FastEthernet0/1 Switch(config-if)# switchport mode trunk Switch(config-if)# exit ! Настройка магистрального порта (Trunk) к коммутатору s2 Switch(config)# interface FastEthernet0/2 Switch(config-if)# switchport mode trunk Switch(config-if)# exit ! Настройка портов доступа для пользователей (к1-к8) в VLAN 10 Switch(config)# interface range FastEthernet0/11 - 18 Switch(config-if-range)# switchport mode access Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10 Switch(config-if-range)# exit

Настройка коммутатора S2 для подсети серверной:

Switch> enable Switch# configure terminal ! Создание VLAN Switch(config)# vlan 20 Switch(config-vlan)# name Servers Switch(config-vlan)# exit ! Настройка магистрального порта (Trunk) к s1 Switch(config)# interface FastEthernet0/2 Switch(config-if)# switchport mode trunk Switch(config-if)# exit ! Настройка портов доступа для серверов (u1-u10) в VLAN 20 Switch(config)# interface range FastEthernet0/11 - 20 Switch(config-if-range)# switchport mode access Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20 Switch(config-if-range)# exit

Установка статических IP-адресов конечных устройств производилась в окнах на рис. …-…

Таблица 1

Команды для сетевых устройств

| Сетевое устройство | Команды |
| --- | --- |
| Маршрутизатор «Router0» | ! перевод CLI в режим ... enable configure terminal ! Интерфейс для Switch1 (ПК) interface GigabitEthernet0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no shutdown exit ! Интерфейс для Switch0 (Ноутбуки) interface GigabitEthernet0/1 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 no shutdown exit ! Интерфейс в сторону "INTERNET" interface GigabitEthernet0/2 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 no shutdown exit ! маршрут по умолчанию для всего неизвестного трафика ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 ! Настройка DHCP для подсетей ip dhcp pool LAN1 network 192.168.1.0 255.255.255.0 default-router 192.168.1.1 dns-server 8.8.8.8 exit ip dhcp pool LAN2 network 192.168.2.0 255.255.255.0 default-router 192.168.2.1 dns-server 8.8.8.8 exit |
| Маршрутизатор «INTERNET» (имитация глобальной сети) | enable configure terminal ! В сторону Router0 interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 no shutdown exit ! В сторону L3-коммутатора interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 10.0.0.5 255.255.255.252 no shutdown exit ! Статический маршрут к ПК (через Router0) ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1 ! Статический маршрут к серверам (через L3 Switch) ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 10.0.0.6 exit |
| L3-коммутатор «Multilayer Switch0» | enable configure terminal ! Включаем маршрутизацию ip routing ! Настройка порта в сторону роутера INTERNET interface GigabitEthernet1/0/1 no switchport ip address 10.0.0.6 255.255.255.252 no shutdown exit ! Настройка VLAN для серверов vlan 10 name SERVERS exit interface Vlan 10 ip address 172.16.0.1 255.255.255.0 no shutdown exit ! Назначаем порты для серверов (G1/0/2 - 4) interface range GigabitEthernet1/0/2-4 switchport mode access switchport access vlan 10 spanning-tree portfast exit ! Маршрут по умолчанию в сторону интернета ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.5 exit |

Рис. 9. Пример настройки IP-адреса конечного устройства

Рис. 10. Пример настройки шлюза конечного устройства

Для проверки настройки сети был выбран компьютер K1, в интерфейсе были выполнены команды:

ping 127.0.0.1 -- проверка себя ping 192.168.10.1 -- проверка доступности шлюза ping 192.168.20.11 -- проверка доступности сервера U1 ping 203.0.113.1 -- проверка доступности сети института

Можно выполнить команду для получения «трейса» (полного пути) к серверу:

traceroute 192.168.20.11

Также в правой панели инструментов Packet Tracer есть значок закрытого конверта, который позволяет запустить симуляцию передачи пакетов. В Cisco Packet Tracer есть два основных режима работы с сетью: Realtime (Реальное время) и Simulation (Симуляция). Переключение между ними осуществляется с помощью кнопок в нижнем правом углу рабочего пространства.

В рамках режима Симуляции можно проверять доступность сети с помощью имитации отправки пакетов разных параметров (время жизни, отправитель и приёмник, одиночная отправка или регулярная и так далее).

Была запущена симуляция работы сети и получены следующие резульаты (рис. …).

Программные средства для организации сети

В новых условиях функционирования информационной системы института предполагается использование следующего программного обеспечения:

- системное и сетевое программное обеспечение:

- Astra Linux —ОС рабочих станций и серверов (11800 ₽ / год * 8);

- Альт Сервер — организация сетевой инфраструктуры и централизованного хранения данных (5 280 ₽ / год);

- Kaspersky Endpoint Security — защита станций и серверов (3 700 ₽ / год * 8);

- ViPNet Client — организация удалённого доступа (2 500 ₽ / год * 8);

- Яндекс Браузер — доступ к интернет-ресурсам и научным сервисам;

- офисные программы:

- МойОфис — совместная работа с документами по сети (5 500 ₽ / год * 8);

- сетевые каталоги и внутренние файловые хранилища для коллективного доступа сотрудников к документации;

- ПО для использования удалённых научных баз данных:

- eLIBRARY.ru — поиск и использование научных публикаций;

- Zotero — хранение и систематизация научных источников;

- программное обеспечение для работы с электронными библиотеками:

- Sumatra PDF — работа с научными статьями и электронными изданиями;

- Calibre — хранение и каталогизация литературы;

- Adobe Acrobat Reader — просмотр научных статей и электронных изданий;

- Calibre — организация электронного архива литературы;

- системы обмена документацией:

- 1С:Документооборот — хранение и передача документов (40 000 ₽ / год);

- Средства коммуникации с партнёрскими организациями:

- TrueConf — проведение совещаний и научных конференций;

- VK Teams — обмен сообщениями и рабочими файлами (3 000 ₽ / год * 8).

Использование российского программного обеспечения обусловлено требованиями импортозамещения, совместимости с отечественными ОС и ограничениями на использование отдельных зарубежных сервисов и программных продуктов на территории Российской Федерации.

Суммарные траты в год = 257 280 ₽.

- Заключение

В ходе выполнения работы был разработан план помещения и спроектирована локальная вычислительная сеть для научно-исследовательского института «ФосТех», специализирующегося на исследованиях и разработках в области химико-технологических процессов переработки минерального сырья. Были определены требования к сетевой инфраструктуре организации, подобраны компьютерное и сетевое оборудование, а также программное обеспечение, необходимое для обеспечения стабильной и безопасной работы сотрудников.

Итоговая стоимость приобретения компьютерного и сетевого оборудования: 7 413 539 ₽. Итоговая стоимость приобретения софта: 257 280 ₽. в год. Суммарная стоимость закупок на первый год работы: 7 670 819 ₽.

Для визуализации структуры помещений и схемы размещения сетевого оборудования использовалась программа Microsoft Visio. Моделирование и настройка локальной вычислительной сети выполнялись в среде Cisco Packet Tracer, проверена корректность работы сети и взаимодействия устройств.

Была реализована настройка сетевого взаимодействия между рабочими станциями и сетевыми устройствами, организован доступ к сети Интернет, а также обеспечена возможность централизованного хранения и передачи данных. Кроме того, были подобраны отечественные программные решения, соответствующие требованиям импортозамещения и обеспечивающие работу с документацией, научными ресурсами и средствами корпоративного взаимодействия.

Разработанная сеть обеспечит эффективную организацию работы подразделений института, совместный доступ к информационным ресурсам, использование удалённых научных баз данных и электронных библиотек, а также взаимодействие с партнёрскими организациями посредством современных сетевых сервисов.

- Список литературы

- Ершов, Е.В. Методика и организация самостоятельной работы студентов: учебно-методическое пособие // Е.В. Ершов, д-р техн. наук, проф.; Л.Н. Виноградова, канд. техн. наук; В.В. Селивановских; О.Л. Селяничев; О.В. Юдина; И.А. Варфоломеев; Е.В. Майтама; О.С. Сальникова; Н.Е. Сивков – ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет», 2015. – 243 с.

- Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов // В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – Юбилейное издание, доп. и испр. – Санкт-Петербург : Питер, 2024. — 1008 с.: ил. — (Серия «Учебник для вузов»).

- Microsoft Visio: диаграммы и блок-схемы | Microsoft 365 – Электронный ресурс. – URL: «https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/visio?market=ru». (Дата обращения: 08.05.2026).

- draw.io – Электронный ресурс. – URL: «https://www.drawio.com/». (Дата обращения: 08.05.2026).

- Планоплан — программа для дизайна интерьера, проектирования и планировки дома, 3D планировщик квартир — Скачивайте онлайн, бесплатный пробный период – Электронный ресурс. – URL: «https://planoplan.com/ru/». (Дата обращения: 08.05.2026).

- Remplanner — программа для дизайна интерьеров и планирования ремонта. Профессиональные чертежи и 3D-визуализация своими руками – Электронный ресурс. – URL: «https://remplanner.ru/». (Дата обращения: 08.05.2026).

- Программа сканирования топологии локальной сети и создания схемы сети в организации 10-Страйк Схема Сети – Электронный ресурс. – URL: «https://www.10-strike.ru/network-diagram/». (Дата обращения: 08.05.2026).

- GNS3 | The software that empowers network professionals – Электронный ресурс. – URL: «https://www.gns3.com/». (Дата обращения: 08.05.2026).

- NetEmul – Электронный ресурс. – URL: «https://netemul.sourceforge.net/ruindex.html». (Дата обращения: 08.05.2026).

- Cisco Networking Academy – Электронный ресурс. – URL: «https://www.netacad.com/». (Дата обращения: 08.05.2026).