Институт информационных технологий

наименование института (факультета)

МПО ЭВМ

наименование кафедры

Проектирование и администрирование компьютерных сетей

наименование дисциплины в соответствии с учебным планом

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Построение схемы сети с помощью Cisco Packet Tracer

Исполнитель

студент __1ПИб-02-1оп-22__

группа

_Микуцких Г. А.___

Фамилия, имя, отчество

Руководитель _Селяничев О.Л.___

Ф.И.О. преподавателя

Оценка              ________________________

Подпись            ________________________

_2026_ год

Cisco Packet Tracer — это симулятор компьютерных сетей, разработанный компанией Cisco для обучения и практики. Он позволяет создавать виртуальные топологии сетей, имитируя работу различного оборудования: маршрутизаторов, коммутаторов, точек доступа, серверов и конечных устройств (рис. 1).

Рис. 1. Пример главного рабочего окна Cisco Packet Tracer

Эту программу используют для следующих задач:

- изучение протоколов передачи данных;

- проектирование схем компьютерной сети без покупки оборудования;

- проверка работоспособности настроек планируемой сети;

- подготовка к сертификационным экзаменам Cisco;

- поиск и устранение неполадок в виртуальной среде.

Настройку устройств внутри программы можно осуществлять двумя основными способами:

- вкладка Config – это графический интерфейс для быстрого изменения базовых параметров и оснащения сетевого оборудования (наличие портов, блока питания, ручной ВКЛ/ВЫКЛ);

- вкладка CLI (Command Line Interface), которая полностью имитирует реальную командную строку операционной системы Cisco IOS и позволяет вводить команды.

В Cisco Packet Tracer есть два основных режима работы с сетью: Realtime (Реальное время) и Simulation (Симуляция). Переключение между ними осуществляется с помощью кнопок в нижнем правом углу рабочего пространства.

В рамках режима Симуляции можно проверять доступность сети с помощью имитации отправки пакетов разных параметров (время жизни, отправитель и приёмник, одиночная отправка или регулярная и так далее).

Есть логический и физический способ представления схемы компьютерной сети. В ходе работы была построена следующая логическая схема компьютерной сети (рис. 2).

Рис. 2. Пример логической схемы «известной компьютерной сети»

Физическая схема компьютерной сети может выглядеть следующим образом (рис. 3).

Рис. 3. Пример физической схемы компьютерной сети

Несмотря на то, что компьютер «PC2» и ноутбук «Laptop1» находятся в одной комнате, они не находятся в одной локальной сети, и для связи между ними нужен маршрутизатор.

В ходе работы были настроены сетевые устройства с помощью CLI, используя следующие команды (табл. 1).

Таблица 1

Команды для сетевых устройств

| Сетевое устройство | Команды |
| --- | --- |
| Маршрутизатор «Router0» | ! перевод CLI в режим ... enable configure terminal ! Интерфейс для Switch1 (ПК) interface GigabitEthernet0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no shutdown exit ! Интерфейс для Switch0 (Ноутбуки) interface GigabitEthernet0/1 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 no shutdown exit ! Интерфейс в сторону "INTERNET" interface GigabitEthernet0/2 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 no shutdown exit ! маршрут по умолчанию для всего неизвестного трафика ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 ! Настройка DHCP для подсетей ip dhcp pool LAN1 network 192.168.1.0 255.255.255.0 default-router 192.168.1.1 dns-server 8.8.8.8 exit ip dhcp pool LAN2 network 192.168.2.0 255.255.255.0 default-router 192.168.2.1 dns-server 8.8.8.8 exit |
| Маршрутизатор «INTERNET» (имитация глобальной сети) | enable configure terminal ! В сторону Router0 interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 no shutdown exit ! В сторону L3-коммутатора interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 10.0.0.5 255.255.255.252 no shutdown exit ! Статический маршрут к ПК (через Router0) ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1 ! Статический маршрут к серверам (через L3 Switch) ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 10.0.0.6 exit |
| L3-коммутатор «Multilayer Switch0» | enable configure terminal ! Включаем маршрутизацию ip routing ! Настройка порта в сторону роутера INTERNET interface GigabitEthernet1/0/1 no switchport ip address 10.0.0.6 255.255.255.252 no shutdown exit ! Настройка VLAN для серверов vlan 10 name SERVERS exit interface Vlan 10 ip address 172.16.0.1 255.255.255.0 no shutdown exit ! Назначаем порты для серверов (G1/0/2 - 4) interface range GigabitEthernet1/0/2-4 switchport mode access switchport access vlan 10 spanning-tree portfast exit ! Маршрут по умолчанию в сторону интернета ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.5 exit |

Необходимо вручную прописать IP-адреса (из промежутка 172.16.0.2-172.16.0.254) и шлюзы у серверных устройств (Server1-3).

У конченых пользовательских устройств можно включить DHCP для автоматической установки временного IP-адреса.

Обычно настраивают сетевой адресный преобразователь (NAT) для сокрытия IP-адресов конечных устройств при передаче пакетов, однако в данной конфигурации вручную настроены ожидаемые диапазоны при передаче через INTERNET, тогда как конструкция «ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.5» говорит, что роутер перенаправляет весь неизвестный трафик на IP-адрес 10.0.0.5.